Kontrollskjema mht for bygg- og anleggsavfall Solgård Avfallsplass

| Leverandør |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontaktperson leverandør |  | Telefonnummer |
| Transportfirma |  | Telefonnummer |
| Eiendom/Tiltakssted |  |  |
| Mengder | Bruksareal |  |

Opplysning av massene:

| Oppføring av bygninger over 300 m2 bruksareal. |  |  | - Obligatorisk avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Disse må forevises og vurderes før avfallet kan mottas. Resten av tabellen trenger da ikke fylles ut. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivning og rehabilitering av bygninger over 100 m2 bruksareal. |  |  |  |  |
| Tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall |  |  |  |  |
| Annet | Kommentar: |  | Gå videre i tabellen |  |
| Avfallstype | Inneholder ikke fuger, maling, murpuss, avrettingsmasse flislim eller pipestein. Vurderes som ikke forurenset med PCB eller PAH Inneholder fuger, maling, murpuss, avrettingsmasse, flislim eller pipestein og derfor mulighet for forurenset med PCB eller PAH, gå videre i tabellen |  |  |  |
|  |  |  |  | Vurdert som forurenset med PCB ? |
| Når er bygget bygd/rehabilitert? | Før 1940 | Dersom rehabilitert i perioden 1952-1980 er det mulighet for PCB |  | Nei Ja, gå videre i tabellen |
|  | 1940-1980 | Mulighet for PCB |  | Ja, gå videre i tabellen |
|  | Etter 1980 | Dersom det er anvendt brukte bygningskomponenter er det mulighet for PCB |  | Nei Ja, gå videre i tabellen |
| Murpuss – avrettingsmasse eller betong lim | Bygget er oppført/rehabilitert etter 1975, vurderes som ikke forurenset med PCB Bygget er oppført/rehabilitert i perioden1960-1975 og derfor mulig innhold PCB |  |  |  |
| Fugemasser | Bygget er oppført eller rehabilitert i perioden 1969-1978 og det er brukt plastiske eller elastiske fugemasser og derfor mulighet for innhold av PCB Bygget er ikke oppført eller rehabilitert i perioden 1969-1978 og vurderes som ikke forurenset av PCB Bygget er oppført eller rehabilitert i perioden 1969-1978 men det er ikke brukt plastiske eller elastiske fugemasser og vurderes som ikke forurenset av PCB. |  |  |  |
| Maling | Betong- eller puss- fasade malt i perioden 1940-1975, mulighet for forurensning av PCB Betong- eller puss- fasade malt etter 1975, vurderes som ikke forurenset av PCB Svømmebasseng oppført i perioden 1940-1975, mulighet for forurensning av PCB Bygningstypene, fjøs, uthus, gjødselkjeller, Silo, Trafokiosk eller bygning for elektriske installasjoner, forsvarsbygg, Bygg og næringsmiddelindustri, skole oppført eller malt i perioden 1940-1975, mulighet for forurensning av PCB |  |  |  |
| Pipestein | Massene inneholder pipestein, derfor mulig innhold av PAH |  |  |  |
| Kommentarer Dato: Underskrift av leverandør/produsent |  |  |  |  |

Fylles ut av MOVAR IKS:

Dersom det er sannsynlig at massene kan inneholde PCB, PAH eller annet farlig avfall skal de ikke tas imot før dette er sjekket.

JA		NEI		IKKE AKTUELL

Vurdert som fare for forurensning

- Avfallsplan/miljøsanneringsbeskrivelse

Annen dokumentasjon

Basiskarakterisering				 nr……….

Vare nr.					………

Kommentarer:

Dato					Godkjent av